Baccalauréat technologique  STL Chimie – session 2003	PHYSIQUE

PROBLÈME 1 : AMPLIFICATEUR OPÉRATIONNEL

On considère un amplificateur opérationnel dont la tension de saturation est Vsat = ±14,0 V.

1. Présentation générale

1.1. Préciser les caractéristiques d’un amplificateur opérationnel idéal, utilisé en mode linéaire.

1.2. Il existe un autre mode d’utilisation de l’amplificateur opérationnel : donner son nom.

Indiquer les valeurs de la tension de sortie dans ce cas.

2. L’amplificateur opérationnel, supposé idéal, est utilisé désormais uniquement en mode linéaire.

2.1. Établir l’expression de i1 en fonction de u1 et R1.

2.2. Établir l’expression de i2 en fonction de u2 et R2.

2.3. Établir l’expression de i3 en fonction de uS et R3.

2.4. Appliquer la loi des nœuds en E-.

2.5.1. Déduire des questions précédentes une relation entre u1, u2, uS, R1, R2 et R3.

2.5.2. Indiquer ce que devient cette relation si R1 = R2 = R3.

2.5.3. Préciser pourquoi ce montage est appelé « additionneur inverseur ».

PROBLÈME 2 : ÉTUDE D’UNE INSTALLATION MONOPHASÉE

On souhaite étudier la conformité d’une installation électrique dont la tension efficace est U = 220 V et la fréquence f = 50 Hz. Cette installation est composée des appareils suivants, branchés en dérivation :

- un lave-linge de puissance active 3,2 kW et de facteur de puissance cos 1 = 0,63 ;

- un lave-vaisselle de puissance active 1,6 kW et de facteur de puissance cos 2 = 0,70 ;

- un radiateur électrique de puissance 2,0 kW ;

- cinq lampes de puissance 75 W chacune.

1. Étude de l’installation.

1.1. Calculer l’intensité efficace I1 du courant alimentant le lave-linge et l’intensité efficace I2 du courant alimentant le lave-vaisselle.

1.2. Calculer les puissances actives et réactives consommées par l’installation.

1.3. En déduire que le facteur de puissance de l’installation est cos u/i = 0,79.

1.4. Calculer l’intensité efficace du courant qui traverse les lignes de transport alimentant cette installation.

1.5. Sachant que la résistance de la ligne de transport est R = 3,0 Ω, calculer la puissance électrique consommée par cette ligne. Préciser ce que devient cette puissance.

2. Amélioration de l’installation.

Afin de relever le facteur de puissance de l’installation à 0,93, on décide de placer un condensateur en dérivation à ses bornes. On se propose de déterminer la valeur de la capacité C du condensateur à utiliser, par une méthode graphique.

I

2.1. Tracer sur papier millimétré le vecteur de Fresnel    , de valeur efficace I = 41,0 A, représentant le courant consommé par l’installation, lorsque le facteur de puissance de l’installation est égal à cos u/i = 0,79 (avant relèvement du facteur de puissance). On prendra la tension d’alimentation comme référence des phases. Échelle : 1 cm correspond à 5 A.

IC2.2. En déduire la construction des vecteurs de Fresnel      , représentant le courant traversant le condensateur et Iligne, représentant le courant traversant la ligne de transport, de résistance R = 3,0 Ω.

2.3. Mesurer l’intensité efficace IC sur la construction et en déduire la valeur de la capacité C du condensateur.

2.4. Mesurer l’intensité efficace Iligne et en déduire la puissance consommée par la ligne de transport.  Comparer cette puissance à celle trouvée dans la question 1.5. : préciser alors l’intérêt de relever le facteur de puissance d’une installation électrique.