BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE  - SESSION 1987 – SÉRIE STL – SPECIALITÉ CHIMIE

ÉPREUVE DE PHYSIQUE

# PROBLÈME 1

On utilise le montage suivant pour charger une batterie d'accumulateurs :

◊ G est une batterie d'accumulateurs de f.é.m. E = 12 V et résistance négligeable

◊ D1 et D2 sont des diodes supposées idéales

◊ R est un conducteur ohmique de résistance R = 10 

◊ Le transformateur supposé parfait comporte N1= 500 spires au primaire et N2 spires au secondaire avec une sortie milieu en C.

1. Donner la caractéristique ainsi que le schéma équivalent d'une diode idéale.

2. La tension u1 est sinusoïdale, de fréquence f = 50 Hz et de tension efficace U1 = 220 V.

Calculer le nombre de spires N2 tel que la valeur maximale de uAC et celle de uBC soient égales à 24 V.

3. Donner l'expression de uAC et celle de uBC en prenant la phase à l'origine de uAC nulle.

4. Pendant une période, donner l'expression de i et montrer que i n'est pas nulle entre les instants t1 et t2, puis t3 et t4  que l'on calculera.

5. Donner en les plaçant les unes sous les autres les courbes représentant les fonctions suivantes : uBC, uAC et i.

# PROBLÈME 2 :  Constitution d'un  pHmètre

Pour un circuit intégré linéaire (C.I.L.), on admet que :

- les  intensités i+ et i- des courants qui pénètrent dans l'amplificateur par les bornes E+ et  E- sont négligeables devant les autres intensités du montage ( i+ = i- = 0 ).

- la tension de différence  entre les deux bornes E+ et E- est négligée devant les autres tensions du montage ( = VE+ - VE- = 0).

Afin de déterminer le pH d'une solution, on utilise deux électrodes , l'une de mesure : l'électrode de verre, l'autre de référence : l'électrode au calomel saturé.

La pile ainsi constituée sera caractérisée parune f.é.m. E telle que E = 0,407 - 0,058 pH, sa résistance interne est de l'ordre de 108  (100 M). La mesure de cette f.é.m. ne peut être effectuée à l'aide d'un voltmètre ordinaire qui indiquerait une tension pratiquement nulle.

Pour effectuer cette mesure, il faut utiliser un voltmètre électronique constitué ici à l'aide d'un C.I.L.

1. Déterminer la variation de f.é.m.E lorsque le pH varie d'une unité.

2. Considérons le montage suivant :

( le circuit de polarisation du C.I.L. n'est pas représenté )

Le voltmètre utilisé possède 150 divisions correspondant à un calibre égal à 1,5 V.

2.1. Établir l'expression de A = U/E en fonction de R1 et de R2.

2.2. On désire que 10 divisions correspondent à une variation de pH d'une unité.

En déduire la relation entre R1 et R2.

Application : si R2 = 4,7 k montrer que R1 = 6,5 k.

Par la suite ces valeurs seront conservées.

2.3. Dans ces conditions, attribuer aux valeurs de pH mesurables leur correspondance en tension mesurable sur le voltmètre. Remplir le tableau suivant avec les valeurs entières de pH mesurable:

| pH |  |
| --- | --- |
| U (V) |  |

Que constate-t-on ?

3.  Afin de pouvoir déterminer toutes les valeurs de pH allant de 0 à 14, il faudra utiliser un décaleur d'origine.

Considérons le montage suivant :

3.1. Établir la relation entre U’ et U” en faisant apparaître R3 et R4.

( Les résistances R3 et R4 sont petites devant les autres résistances du circuit, c'est-à-dire que l'on pourra négliger I devant I3 et I4 ).

3.2. Donner l'expression de Uv en fonction de R3, R4 et de pH. On donne U” = 15 V.

3.3. On désire afficher Uv = 0,7 V lorsque pH = 7. En déduire la relation existant entre R3 et R4.

Que vaut R3, si R4 = 33  ?

3.4. Donner l'expression du pH en fonction de Uv. Que constate-t-on ?