BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE – SESSION 1991 – SÉRIE STL – SPÉCIALITÉ CHIMIE

ÉPREUVE DE PHYSIQUE

# PROBLÈME 1

Une cellule de conductimétrie est fomée de deux plaques parallèles de surface s = 1 cm2 chacune, distantes de l  = 1 cm.

1. La cellule étant plongée dans l'eau déminéralisée, la résistance mesurée est R = 0,2 M.

En déduire :

1.1  la conductance G de la colonne d'eau.

1.2  la conductivité  et la résistivité de l'eau.

2. La cellule précédente est équivalente à l'association série d'un résistor de résistance R et d'un condensateur de capacité C.

On rappelle les relations générales :

Z = tan   = avec R, résistance totale

 (u/i) représente le déphasage de la tension u  par rapport à l'intensité i.

2.1  La capacité C peut se calculer par la relation

C = or avec  o = et   r = 80  pour l'eau (permittivité relative de l'eau)

Calculer C si la cellule est plongée dans l'eau.

2.2  Une tension sinusoïdale uo = 0,25 sin2000t ( uo en V, t en s) étant appliquée à la cellule plongée dans l'eau, on a mesuré une intensité efficace Io = 11,2 x 10-9 A.

2.2.1  Montrer que, dans ces conditions, on peut assimiler l'impédance de la cellule à celle du condensateur seul.

2.2.2  Donner en fonction du temps l'expression de l'intensité du courant io.

PROBLÈME 2

1. Le transformateur ci-dessous, supposé parfait, comporte n1 = 500 spires au primaire et n2 = 100 spires au secondaire. Il possède une sortie milieu en C.

La tension est sinusoïdale de fréquence f = 50 Hz de valeur efficace U1 = 220 V.

| 1.1 Calculer la valeur maximale de la tension uAC. 1.2 Donner, en fonction du temps, les expressions des tensions uAC et uBC en considérant que la phase à l'origine (t=0) de uAC est nulle. |  |
| --- | --- |

2. Ce même transformateur alimente le montage redresseur suivant :

| D1 et D2 sont deux diodes supposées idéales. R est un conducteur ohmique de résistance R = 20 . |  |
| --- | --- |

2.1  Donner la caractéristique ainsi que le(s) schéma(s) équivalent d'une diode idéale.

2.2  Pour uAB > 0 puis pour uAB <  0, préciser l'état électrique des diodes ainsi que le sens du courant dans R.

Donner les expressions de l'intensité i dans R en fonction du temps dans chacun des cas.

2.3  Tracer sur une période, en les plaçant les unes sous les autres les courbes représentant uAC, uBC, i en fonction du temps ( pour t = 0 on prendra uAC = 0 et croissant ).

Echelles :  1 période sera représentée par 10 cm

20 V seront représentés par 1 cm

1 A sera représenté par 1 cm.

3.  Le même transformateur est utilisé dans le montage permettant la charge d'une batterie d'accumulateurs.

| On a encore D1 = diode idéale R = conducteur ohmique de résistance 20  G = batterie d'accumulateurs de force électromotrice E = 24 V de résistance négligeable. |  |
| --- | --- |

3.1 Écrire la condition pour que la diode conduise.

3.2 Montrer que, durant chaque période, le courant de charge ne passe qu'entre deux dates t1 et t2 que l'on calculera ( pour t = 0 on prendra uAB = 0 et croissant ).

3.3 Donner l'expression, en fonction du temps, de l'intensité du courant de charge i (t).

Calculer sa valeur maximale.

3.4 Tracer sur une période, en les plaçant l'une sous l'autre, les courbes représentant uAB et i en fonction du temps.

On prendra les mêmes échelles que pour la question 2.3.