BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE  - SESSION 1993 – SÉRIE STL – SPECIALITÉ CHIMIE

ÉPREUVE DE PHYSIQUE

PROBLÈME 1 :  DIPOLE R, L, C EN RÉGIME SINUSOÏDAL

Un dipôle RLC, placé entre A et M, est soumis à une tension sinusoïdale u fournie par un générateur de basse fréquence (G.B.F.). Il comprend une bobine d’inductance L réglable et de résistance R1 = 14 , un condensateur de capacité C = 10 F et une résistance r = 1 . Les points A, B et M sont respectivement reliés à l’entrée YA, à l’entrée YB et à la borne “masse” d’un oscilloscope bicourbe en mode balayage.

Les oscillogrammes des voies A et B sont repérés sur l’écran par les lettres A et B.

Réglages de l’oscilloscope :

sensibilité voie A : 2 V/div

sensibilité voie B : 0,1 V/div

balayage : 2 ms/div

N.B. : On rappelle que l’impédance d’un tel montage est donné par :

Z = avec R, résistance totale du circuit, et que le déphasage  de la tension par rapport à l’intensité est tel que : tan= (L-1/C)/R

1. Étude des oscillogrammes

1.1 Que représentent les courbes A et B ?

Calculer la période et la fréquence de la tension u  et de l’intensité i.

1.2 Indiquer les valeurs maximales et efficaces de u  et de i.

1.3 Calculer le déphasage de u  par rapport à i. Le dipôle est-il inductif ou capacitif ?

1.4 Donner les expressions, en fonction du temps, de l’intensité i  et de la tension u  en prenant u comme référence.

1.5 Quelle est l’impédance du dipôle AM ?

1.6 Calculer la valeur de L.

2. Mise en résonance du circuit

On donne à L une nouvelle valeur L = 1 H et on règle le G.B.F. pour obtenir la résonance.

2.1 Calculer la valeur à donner à la fréquence.

2.2 Calculer l’intensité efficace dans le circuit et donner l’expression, en fonction du temps, de l’intensité i.

2.3 Calculer la tension efficace aux bornes du condensateur.

PROBLÈME 2 : ÉTUDE D’UN PH-MÈTRE

Ce pH-mètre correspond au schéma de montage suivant :

Il comprend :

- Deux circuits intégrés linéaires (C.I.L.) supposés idéaux

- Une résistance fixe R1 = 1000  et 2 résistances réglables R2 et R

- Un interrupteur K

- Un générateur de f.é.m.  E = 12 V

- Un voltmètre de calibre 1,5 V

A l’entrée du montage est branchée une électrode combinée constituant une pile de résistance interne r et de f.e.m. e fonction du pH:

e = - 0,058 pH + 0,406  (e en V)

uE est la tension aux bornes de l’électrode combinée, appliquée à l’entrée du montage.

u1 désigne la tension de sortie du premier C.I.L. et est la tension d’entrée de la deuxième partie du montage.

uS est la tension de sortie du montage appliquée au voltmètre.

On rappelle que : i+ = i- = 0  et   = 0

1. Analysons la première partie du montage comprenant l’électrode combinée et le premier C.I.L. monté en suiveur de tension.

1.1 Montrer que uE = e.

1.2 Montrer  que u1  = e.

2. Pour étudier la deuxième partie du montage, envisageons le cas où l’interrupteur K est ouvert. Le second C.I.L. est alors monté en amplificateur inverseur.

2.1 Établir la formule donnant uS en fonction de u1, R1 et R2 (on fera une figure définissant les courants et tensions utilisés dans la démonstration).

2.2 En déduire l’expression de uS en fonction de pH et R2.

2.3 Dans cette expression de la forme uS = a.pH+b , le coefficient a représente la pente  du pH-mètre. Calculer la valeur à donner à R2 pour que la tension uS varie de 0,1 V par unité de pH.

3. Pour achever notre analyse du montage, considérons l’interrupteur K fermé. Ceci opère un décalage de la tension uS sans modifier la pente. Le circuit C.I.L. 2 est alors un sommateur inverseur.

On obtient la nouvelle valeur de uS en ajoutant à la précédente la quantité E. (on admettra cette expression sans démonstration)

3.1 Écrire l’expression de uS en fonction de pH et R.

3.2 Calculer la valeur à donner à R pour que uS = 0,7 V à pH = 7.

3.3 Donner la relation entre uS et pH et la valeur du pH pour uS = 0,34 V.