BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE – SESSION 1994 – SÉRIE STL – SPÉCIALITÉ CHIMIE

ÉPREUVE DE PHYSIQUE

# PROBLÈME 1

Un circuit R,L,C est alimenté par un transformateur raccordé au secteur (220 V - 50 Hz)

| La résistance Rv peut être réglée à une valeur comprise entre 0 et 120  et supporte une intensité limite IRlimite = 1,8 A ; la bobine a une résistance r = 60  et une inductance L = 0,6 H, elle peut supporter une intensité limite IBlimite = 1 A, le condensateur a une capacité C réglable entre 0 et 25 F; l’enroulement secondaire du transformateur comporte 78 spires et ne peut supporter un courant d’intensité efficace supérieur à 200 mA. |  |
| --- | --- |

On rappelle que l’impédance d’un tel circuit est donné par :              Z =

et que la phase de la tension par rapport à l’intensité est telle que :    tan =

R étant  la résistance totale du circuit.

1. Le secondaire du transformateur délivre une tension u2(t)  dont l’expression en fonction du temps est :

u2(t)  = 24√2 sin t

1.1 Quelle est la valeur de la tension mesurée par un voltmètre placé aux bornes du secondaire ?

1.2 Quelles sont la fréquence et la pulsation de la tension u2(t)  ?

1.3 Calculer le nombre de spires que comporte l’enroulement primaire.

1.4 L’intensité efficace dans le secondaire étant limitée à I2limite = 200 mA; quelle est l’intensité efficace limite correspondante dans l’enroulement primaire ?

2. On veut déterminer la valeur minimale à donner à Rv  pour qu’aucun composant du circuit ne soit endommagé par un courant trop intense.

2.1 Montrer que l’intensité efficace dans le circuit atteint sa plus grande valeur lorsque le circuit est à la résonance.

2.2 Calculer la valeur de C qui met le circuit en résonance.

2.3 La tension efficace limite que peut supporter le condensateur est de 100 V. Calculer l’intensité efficace limite IClimite qui peut traverser le condensateur à la résonance.

2.4 Quelle est la limite de l’intensité efficace admissible dans le circuit ? Quel est des 4 éléments qui composent le circuit celui qui impose cette limite ?

2.5 Quelle est la valeur minimale à donner à Rv  pour que l’on ait I < Ilimite quelle que soit la valeur donnée à C ?

3. On choisit Rv = 80  et C = 15F

3.1 Calculer l’impédance du circuit.

3.2 Calculer la phase de la tension aux bornes du circuit par rapport à l’intensité.

3.3 Calculer l’intensité efficace du courant qui circule dans le circuit.

3.4 Donner l’expression, en fonction du temps, de l’intensité i(t).

# PROBLÈME 2

| 1. Une photodiode polarisée en inverse (figure 1) se laisse traverser par un courant dont l’intensité est proportionnelle au flux lumineux  qu’elle reçoit : i = a . Montrer que la tension UR aux bornes de la résistance R est également proportionnelle à . 2. La tension UR est faible, pour l’amplifier on réalise le montage de la figure 2 dans lequel l’amplificateur opérationnel, supposé idéal fonctionne en régime linéaire (U+= U- et i+= i- = 0) |  |
| --- | --- |

2.1 Déterminer US en fonction de UR , R1 et R2 (on fera la démonstration).

2.2 Si R1 = 1 k, quelle valeur faut-il donner à R2 pour que US = 10 UR ?

2.3 Montrer que US = K, K étant une constante.

3. L’amplification est réglée de telle sorte que US = 100 mV lorsqu’on intercale entre la source lumineuse et la photodiode, une cuve de verre, remplie d’eau distillée, d’épaisseur 10 mm. (la souce est fixe par rapport à la photodiode).

3.1 Pour déterminer l’absorbance linéïque molaire  d’un composé pour la longueur d’onde émise par la lampe, on a préparé une solution de concentration C dont on a rempli la cuve de verre. Le voltmètre à aiguille qui mesure US ne dévie pratiquement pas. Que proposez-vous de faire pour rendre la mesure possible sans modifier le montage amplificateur ni changer de voltmètre ?

3.2 L’absorbance linéïque molaire du composé ayant été trouvée égale à 221 mol-1.m2, déterminer l’absorbance et la concentration d’une solution du même composé pour laquelle on mesure US=30 mV.