BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE – SESSION 1995 – SÉRIE STL – SPÉCIALITÉ CHIMIE

ÉPREUVE DE PHYSIQUE

# PROBLÈME 1 :  STABILISATION PAR UNE DIODE ZENER

On a relevé les coordonnées de quelques points de la caractéristique inverse courant tension d’une diode zéner :

Imax = 155 mA     ;       Pmax admissible = 1,3 W

| Uz (V) | 0 1 2 2,5 | 3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iz (mA) | négligeable | 1 | 3 | 7 | 13 | 19 | 35 | 55 | 77 | 100 | 120 | 143 |

1. Construire la caractéristique Iz = f(Uz) dans le premier quadrant.

Échelles : 1 V pour 2 cm    10 mA pour 1 cm

2. Calculer la résistance dynamique de la diode dans la partie linéaire de la caractéristique délimitée par les points A (35 mA ; 3,8 V) et B (143 mA ;  4,3 V)

3. Déterminer graphiquement la tension Zéner (Ez) par extrapolation à I = 0 mA.

4. Soit le montage suivant :

|  | UE : générateur parfait de tension continue variable |
| --- | --- |

a) Écrire la loi des mailles pour le circuit ; en déduire l’expression de I en fonction de UE et de U

b) On nomme cette relation “ équation de la droite de charge statique du circuit ”.

Avec UE = 6,5 V et R = 50  tracer cette droite dans le 1er quadrant .

c) Cette droite coupe la caractéristique de la zéner au point de fonctionnement de l’ensemble P.

Quelles sont pour P les valeurs de I et U ?

d) Déterminer la variation de la tension de sortie de la zéner si la tension d’alimentation UE varie entre 5,5 et 7,5V.

e) Quel est dans ce cas le coefficient de régulation en tension k ; k = ?

Exprimer k en % et indiquer l’intérêt du montage.

# PROBLÈME 2 :  ÉTUDE D’UN CAPTEUR DE VITESSE

Une résistance R est montée en série avec un moteur à courant continu (M) de f.e.m. E’ et de résistance interne r’ [figure 1]

| Soient U et UR les tensions aux bornes du moteur et de R. 1. Donner l’expression de U aux bornes du moteur en fonction de E’ et r’. |  |
| --- | --- |

Des tensions UA = et UB = sont appliquées à l’entrée d’un montage amplificateur [figure 2].

L’amplificateur est supposé parfait : i+ = i- = 0 ;  = 0.

2. Exprimer la loi des mailles pour les mailles suivantes :

MSE1AM

ME2BM

En écrivant que  = 0 exprimer Us en fonction de UA, UB, R1 et R2.

3. Mettre la relation sous la forme : Us = k (UB - UA)

4. Exprimer k en fonction de R1 et R2.

5. On pose : k = 0,5    E’ = 8,83.10-2.n.    R = r’.

n est le nombre de tours par minute du moteur, E’ est exprimé en volts.

Exprimer Us en fonction de n.

Quel est l’intérêt du montage ?