BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE - SESSION 1999 – SÉRIE STL - SPÉCIALITÉ CHIMIE

ÉPREUVE DE PHYSIQUE

PROBLÈME 1 : PUISSANCE DISSIPÉE PAR UN GROUPEMENT DE DIPÔLES

On associe en série un dipôle d'impédance Z et un conducteur ohmique de résistance R = 20 .

Le groupement ainsi constitué est placé dans le montage suivant :

Le générateur délivre une tension alternative sinusoïdale u(t) de valeur efficace U = 24 V.

L'ampèremètre, réglé sur la position (AC), indique 474 mA.

On observe alors l'oscillogramme ci-dessous (figure 1) :

Réglages de l'oscilloscope :

Sensibilité voie 1 : 10 V/div

Sensibilité voie 2 :  5  V/div

Durée de balayage : 2 ms/div

1. Étude du montage

1.1 Quelles sont les tensions observées sur chacune des deux voies ?

1.2 Quel est l'intérêt d'observer le signal de la voie 2 ?

2. Étude de l'oscillogramme

Déterminer, à partir de l'oscillogramme :

2.1 la période et la fréquence de la tension délivrée par le générateur ;

2.2 les valeurs maximales de chacune des deux tensions observées ;

2.3 le déphasage, en précisant son signe, de la tension u(t) par rapport à l'intensité.

3. Calcul des puissances ; relèvement du facteur de puissance

3.1 A partir des résultats obtenus au 2 et des valeurs numériques données dans l'énoncé, calculer :

3.1.a  le facteur de puissance du groupement constitué par les deux dipôles ;

3.1.b  la puissance active absorbée par ce groupement (puissance moyenne consommée) ;

3.1.c  la puissance réactive absorbée par ce groupement.

3.2 On modifie le montage en ajoutant un condensateur C en parallèle aux bornes du groupement. Ce condensateur, supposé parfait, n'absorbe aucune puissance active.

On obtient alors le nouvel oscillogramme (figure 2), les réglages de l'oscilloscope étant identiques :

En comparant les deux oscillogrammes, indiquer, sans calcul mais en justifiant brièvement, dans quel sens ont évolué :

3.2.a  l'intensité efficace du courant traversant le groupement ;

3.2 b  le facteur de puissance du groupement.

3.3 Pour quelle raison doit-on relever le facteur de puissance d'une installation ?

PROBLÈME 2 : CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ET AMPLIFICATION

Le thermocouple est un capteur de température constitué de deux métaux en contact. Chacune des jonctions est placée dans un bain, ces deux bains étant à des températures différentes.

V est un millivoltmètre mesurant la tension U délivrée par le capteur.

La courbe donnée (figure 3) représente les variations de la tension U en fonction de , différence de température entre les deux bains (=C - F).

1. Étude du thermocouple

On appelle sensibilité du thermocouple le rapport s = U / 

1.1 Ce capteur donne-t-il une réponse linéaire pour  variant entre 0 et 100 °C ? Justifier brièvement.

1.2 Calculer la sensibilité du capteur en V.°C-1.

2. Amplification de la tension de sortie du thermocouple

La tension U délivrée par le thermocouple étant faible, on relie ses bornes au montage ci-dessous :

L'amplificateur opérationnel, utilisé en régime linéaire, est considéré comme parfait, c'est-à-dire qu'il n'entre pas de courant par ses bornes d'entrée. Sa tension de saturation vaut, en valeur absolue, 15 V.

V est un millivoltmètre sur lequel on lit la valeur de la tension de sortie, US.

2.1 Montrer que l'amplification en tension du montage est donnée par la relation :

AV= US/U = (R+R')/ R

où U, tension d'entrée du montage amplificateur, est la tension délivrée par le thermocouple (la relation devra être établie en respectant les notations du schéma)

Pourquoi ce montage amplificateur est-il appelé : " non-inverseur " ?

2.2 On fixe la valeur de R à 5 k. On souhaite régler le dispositif afin que le voltmètre affiche 100 mV quand la différence de température  est de 100 °C.

Calculer la valeur qu'il faut donner à R' afin d'obtenir ce réglage.

2.3 Quel est l'intérêt de choisir un tel réglage ?

3. Utilisation du dispositif

Le thermocouple étant relié à l'entrée du dispositif d'amplification et les résistances étant ajustées aux valeurs précédemment calculées (on aura donc US = 100 mV quand  = 100 °C), l'utilisateur plonge la jonction froide dans l'eau glacée (F = 0°C) et place l'autre jonction dans un four réglé à la température C = 600°C.

3.1 D'après l'étude précédente, quelle valeur s'attend-on à lire sur le voltmètre ?

3.2 En réalité, le voltmètre indique une valeur de 704 mV.

On considère que la différence est due à un seul de ces trois facteurs :

- il y a saturation de l'amplificateur opérationnel ;

- la jonction froide n'est pas tout à fait à 0°C ;

- le thermocouple n'est pas réellement un capteur linéaire.

Indiquer, en justifiant brièvement, laquelle de ces trois hypothèses est la bonne.