TD : ALIMENTATION D'UN ÉLECTROLYSEUR (Bac 2000)

Un électrolyseur est alimenté par une tension redressée obtenue à partir de l'alimentation du secteur selon le schéma suivant:

1. Étude du transformateur

La plaque signalétique du transformateur monophasé, supposé idéal, porte les indications suivantes :

220 V / 24 V ; 50 Hz ; 200 VA

1.1 Préciser la signification de chacune de ces indications.

1.2 Calculer le rapport de transformation m.

1.3 Calculer les intensités efficaces nominales I1 et I2 des courants primaire et secondaire.

2. Étude du pont redresseur

Le secondaire du transformateur alimente un pont redresseur intégré constitué de quatre diodes supposées idéales.

2.1 Tracer la caractéristique et donner les schémas équivalents direct et inverse d'une diode idéale.

2.2 Préciser, par un schéma, la disposition interne des quatre diodes permettant un redressement bi-alternance et indiquer clairement par des flèches les tensions d'entrée et de sortie.

2.3 Sur l'intervalle [ 0 ; 20 ms ], représenter la tension u3(t) avec les échelles suivantes:

en abscisse, 1 cm correspond à 2 ms et en ordonnée, 1 cm correspond à 10 V.

2.4 Calculer la période de la tension de sortie du pont redresseur.

3. Étude du circuit de l'électrolyseur

A la sortie du pont redresseur sont reliés en série un conducteur ohmique de résistance R et un électrolyseur de force contre électromotrice E = 6,0 V et de résistance interne r = 6,0 

3.1 En utilisant la loi des mailles, écrire l'expression de u3 en fonction de r, R, E et i.

3.2 En déduire l'expression de i en fonction de u3, E, R et r.

3.3 Préciser à quelle condition le courant i circule dans l'électrolyseur.

3.4 Le conducteur ohmique de résistance R est chargé de limiter l'intensité du courant dans l'électrolyseur.

3.4.a En utilisant le résultat de la question 3.2 et les données du texte, exprimer la valeur maximale im de i en fonction de u3, E, R et r.

3.4.b Calculer la valeur de R pour laquelle im = 2,0 A.

4. Simulation du montage

Simuler le montage à l’aide de Crocodile Physics, la tension u2(t) étant directement fournie par un générateur de tension sinusoïdale et la résistance R étant réglée à 800Ω pour ne pas faire exploser les composants. Faire tracer le graphique de la tension u3(t) par le logiciel. Faites vérifier par le prof.