TP n°13 Caractéristiques d’une diode

1°) Travail préliminaire (5mn):

Brancher un générateur de tension continue aux bornes d’une résistance R=1000Ω, mesurer précisément la tension U, et le courant I pour 5 valeurs de U (0V à 5V)

Tracer la caractéristique U=f(I) sur votre compte rendu

2°) Réaliser le montage suivant (prendre R=1000Ω et une diode "normale"), faire varier E de 0 à 15V et relever soigneusement une vingtaine de couples (I,U) (prendre plus de points quand I commence à ne plus être nul)

Inverser les branchements de la diode et faire varier E de 0 à -5V pour 5 valeurs

Tracer ensuite la caractéristique I=f(U) avec Regressi

3°) Recommencer le 2°) avec une led rouge ou verte

4°) Une première modélisation de la diode

La courbe obtenue dans le 2°) peut être modélisée à l’aide de 2 droites. Donner leurs équations et en déduire la "résistance dynamique rD" de la diode, ainsi que la "tension de seuil US" de la diode.

|  | Diode normale | Led rouge | Led verte |
| --- | --- | --- | --- |
| rD en Ω |  |  |  |
| US en V |  |  |  |

5°) Une deuxième modélisation de la diode

Que devient le modèle précédent si l’on considère que la résistance dynamique de la diode est nulle ? Tracer la nouvelle caractéristique sur votre compte rendu

6°) Une troisième modélisation de la diode

Que devient le modèle précédent si l’on considère que la résistance dynamique de la diode est nulle ainsi que sa tension de seuil? Tracer la nouvelle caractéristique sur votre compte rendu