TP n°7 Dipôle RC

Nous avons vu, ou nous allons voir en cours que l’impédance d’un circuit RC se calcule par Z=R2+1C2ω2 et que le déphasage de u(t) par rapport à i(t) se calcule par tanϕui=1RCω.

Nous nous proposons de le vérifier expérimentalement.

1. Etude de l’impédance du circuit RC.

Le circuit étudié est un condensateur de capacité C variable et une résistance R= 220 en série, le tout alimenté par un GBF délivrant u(t)=2sinωt. On désire mesurer l’impédance Z (condensateur + résistance en série) expérimentalement.

a. Dessiner le schéma du montage, en y ajoutant l’instrumentation nécessaire.

b. Régler C=6F et faire varier la fréquence de 100Hz à 1000Hz par pas de 100Hz, en relevant soigneusement la tension U aux bornes du circuit RC et le courant I le parcourant.

c. Dessiner un graphique permettant de vérifier la formule théorique de l’impédance et d’en déduire les valeurs de R et C.

d. Régler f=500Hz et faire varier C de 1F à 10F par pas de 1F, en relevant soigneusement la tension U aux bornes du circuit RC et le courant I le parcourant.

e. Dessiner un graphique permettant de vérifier la formule théorique de l’impédance et d’en déduire les valeurs de R et f.

3. Etude du déphasage u/i dans un circuit RC.

a. On désire mesurer le déphasage entre u(t) et i(t). Dessiner le schéma du montage en y rajoutant l’instrumentation nécessaire. (

b. Pour chacune des trois fréquences  500Hz, 700Hz et 1000Hz, mesurer le décalage horaire  entre u(t) et i(t) et en déduire le déphasage u/i

c. Retrouver ces 3 déphasages par le calcul

d. Tracer les 3 diagrammes de Fresnel correspondants, et écrire les 3 expressions mathématiques de i1(t), i2(t) et i3(t)