TP n°9 Dipôle RLC 2ème partie

Nous avons vu, ou nous allons voir en cours que dans un circuit RLC :

A la résonance :	f0=12πLC, I0=UR, UL0=UC0

Δf=R2πL

Q=f0Δf=Lω0R=1RCω0

1°) Mesurer la résistance interne r de la grosse bobine.

2°) Réaliser un montage permettant de faire varier f et de mesurer I dans un circuit RLC. On prendra C=6F, la grosse bobine, R=10 et u(t)=2sinωt

3°) Pour chacune des résistances R1=10, R2=27 et R3=100, relever I=f(f) avec suffisamment de points autour de la résonance. On prendra soin de régler la tension du générateur entre chaque mesure.

4°) Pour R=10, mesurer UC0 et UL0 et retrouver ces résultats par le calcul.

5°) Tracer les 3 courbes sur le même graphique.

6°) Déterminer graphiquement I0, f0, f et Q sur les 3 courbes.

7°) Retrouver ces résultats par le calcul

8°) Que fait la courbe I=f(f) si :

On augmente L ? on diminue L ?

On augmente C ? on diminue C ?

On augmente R ? on diminue R ?

9°) Pour R=10, à la résonance, tracer le diagramme de Fresnel des tensions U, UR, UC et UL en prenant I comme référence, et écrire les expressions temporelles de u(t) et i(t).